Введение

Разработка генерального плана с. Старый Мутабаш Мутабашевского сельского поселения муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного ГУП Институт «Башагропромпроект» и администрацией муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004 г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и собственно строительства.  Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.10.2009 года № 391.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план с. Старый Мутабаш разработан на съемке, представленной администрацией МР в электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) с. Старый Мутабаш Аскинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «ЭнергоТехнологии – Урал» в 2012 г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории села Старый Мутабаш и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие села;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2033год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Село старый Мутабаш имеет компактную форму и несложную схему функционального зонирования. Общественная зона села располагается в центральной части, вдоль ул. Центральная, рекреационная зона развита слабо и представлена естественными насаждениями на востоке и западе за границами населенного пункта.

Под расширение населенного пункта отведена территория в южном направлении за границами населенного пункта.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас, представляет собой структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории жилой застройки.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории с. Старый Мутабаш приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта на расчетный срок планируется за счет увеличения естественного и механического прироста населения.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счет устройства междуквартальных проездов;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения, для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемые архитектурно-пространственные решения территории населенного пункта, позволяют организовать удобную и комфортную среду проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения с. Старый Мутабаш положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития населенного пункта, улучшение условий проживания для его граждан.

Предлагается размещение усадебной жилой застройки средней этажности в южном направлении населенного пункта, что создаст завершённый облик населенного пункта.

Особое внимание в проекте уделяется развитию рекреационных территорий, зон отдыха. В юго-западной части населенного пункта, в лесном массиве, за проектируемыми жилыми участками, предлагается облагородить территорию, тем самым связать все в единую систему парковой зоны общей площадью – 11,9 га.

Предлагается на расчетный срок  реализации генерального плана (до 2033 г.):

- реконструкция дома культуры  до 130 мест (5 квартал);

- реконструкция школы с целью размещения в ней начальной школы до 50 мест, детского сада до 30 мест и спортивного зала 45 м2  площади пола (19 квартал);

- строительство торгово-бытового комплекса с размещением:

- аптеки 8 м2  площади пола;

- торговых рядов 119,4 м2  торговой площади;

- кафе на 25 посадочных мест;

- предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места (19 квартал);

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на следующих стадиях проектирования.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в увязке с вновь осваиваемыми территориями, с учетом сложившегося природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для градостроительного освоения.

Генеральным планом градостроительного развития с. Старый Мутабаш предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории населенного пункта.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории села, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилой, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация нового района создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Новое жилищное строительство в генеральном плане с. Старый Мутабаш предполагается за границами населенного пункта.

На расчетный срок реализации генерального плана намечено освоение площадки за границами населенного пункта:

- Для обеспечения новых кварталов жилой застройки объектами культурно-бытового обслуживания на расчетный срок генерального плана предусматривается реконструкция дома культуры, реконструкция школы с целью размещения начальной школы с детским садом, строительство торгово-бытового комплекса;

2) Общий объем жилищного строительства на расчетный срок строительства генерального плана составит 16,890 тыс.м2 общей площади жилья.

На конец расчетного срока реализации генерального плана намечено освоение площадок под индивидуальное жилищное строительство за границами населенного пункта. Объем нового жилищного строительства на данных территориях составит 9,258 тыс.м2 общей площади жилья.

Площадки нового жилищного строительства по

этапам расчетного срока

табл. № 1

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расчетный срок строительства (2013-2033 г) |  |  |  |
| квартал 18 (4 участка) | индивидуальная | 1,4 | 0,330 |
| квартал 19 (7 участков) | индивидуальная | 2,5 | 0,600 |
| квартал 20 | индивидуальная | 2,9 | 1,590 |
| квартал 21 | индивидуальная | 1,7 | 0,600 |
| квартал 22 | индивидуальная | 3,0 | 1,590 |
| квартал 23 | индивидуальная | 2,5 | 1,440 |
| квартал 24 | индивидуальная | 1,5 | 0,840 |
| квартал 25 | индивидуальная | 2,2 | 1,092 |
| квартал 26 | индивидуальная | 2,3 | 1,176 |
| Итого (2013-2033 г) | индивидуальная | 20,0 | 9,258 |

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 0,46 тыс.м2 общей площади жилья.

Таким образом, общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2013-2033 гг.) ориентировочно составит 9,420 тыс.м2 общей площади жилья, жилищная обеспеченность к 2033 году в генеральном плане составит 30,0 кв.м на 1 жителя. Однако, необходимо отметить, что данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желаний населения в строительстве индивидуальных домов большей или меньшей площадью.

Прогноз развития жилищного фонда с. Старый Мутабаш

табл. № 2

| Показатели | 2013 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Численность населения (чел.) | 249 | 563 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 5,8 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс. м2) | 1,437 | 16,890 |
| Убыль жилья (тыс. м2) | - | - |

Вся жилая зона – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,15 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития с. Старый Мутабаш были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (п. 3.4. тома II). На расчетный срок строительства (2033 г) в селе будет проживать 563 человека. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (и человека) определяются объемы и виды строительства в населенном пункте.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

табл. № 3

| Наименование | Параметры, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. срок (с учетом сущ.) |
| Территории усадебной застройки | 34,39 | 54,39 |
| Всего, территория с. Старый Мутабаш, га | 85,9 | 138,62 |

Жилищное строительство

Для нового жилищного строительства на расчетный срок при жилищной обеспеченности 30 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4) и количестве участков усадебных жилых домов – 112 единиц, требуется новой общей жилой площади: 314 чел. х 30 м2/чел. = 9,420 тыс. м2.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в существующей застройке при площади приквартирного участка 0,15 га и плотности населения 5,8 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая рекреации, улицы и площади с участком магазина товаров повседневного спроса): (112 х 2,8) чел. : 30,0 чел./га = 10,45 га.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана с. Старый Мутабаш является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 4 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету, потребность в детских дошкольных учреждениях к 2033 г. составит 20 мест. На сегодняшний день на территории села учреждения детского дошкольного воспитания отсутствуют. Исходя из вышесказанного, на расчетный срок реализации генерального плана проектом предусматривается размещение детского сада до 30 мест при существующей школе.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах к 2033 г. составит 20 мест, исходя из демографической ситуации населенного пункта. Существующая совокупная мощность общеобразовательной школы – 80 мест. Таким образом, обеспеченность населения села общеобразовательными школами на сегодняшний день выше нормативной потребности.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населенного пункта осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Обеспеченность учреждениями здравоохранения составляет 100 %.

Для оказания неотложной помощи населению имеется машина скорой медицинской помощи при ЦРБ Аскинского района в с. Аскино по ул. Ленина, д. 71. Обеспеченность машинами скорой медицинской помощи для населенного пункта на сегодняшний день составляет 100 %.

Учреждения досуга, культуры и искусства

Существующий дом культуры располагается по ул. Центральная, мощность СДК 100 мест. К расчетному сроку реализации генерального плана потребность в объектах культуры и досуга в населенном пункте составит – 130 мест. Проектом предусматривается реконструкция существующего сельского дома культуры до 130 мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На расчетный срок реализации генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство спортивного зала при общеобразовательной школе, общей площади зала до 45 м2.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. По мере освоения новых жилых территорий к расчетному сроку потребность возрастет и дополнительно потребуется 119,4 м2 торговой площади магазинов повседневного спроса.

На расчетный срок реализации генерального плана планируется разместить 119,4 м2 торговой площади (19 квартал), в торгово-бытовом комплексе.

Предприятия общественного питания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия общественного питания на 22  места. Исходя из этого, на расчетный срок реализации генерального плана (2033 год) предусматривается размещение кафе на 25 мест при проектируемом торгово-бытовом комплексе.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в населенном пункте необходимо открыть предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места. Размещение предприятий бытового обслуживания на расчетный срок, предусмотрено в проектируемом торгово-бытовом комплексе.

Пожарное депо. В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется добровольной пожарной охраной (ДПО) с. Старый Мутабаш, которая располагается в гараже на территории школы. Имеется один автомобиль, марки ГАЗ - 66.

Время прибытия сил пожарной охраны ДПО с. Старый Мутабаш соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (рес. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Кладбища. В с. Старый Мутабаш имеется кладбище расположенное на юге населенного пункта как в границах так и за его границами, 0,8 га располагается в границе, а 0,5 га за границами населенного пункта. Заполненность кладбища составляет 70 %. Площадь свободной территории составляет – 0,39 га.

Нормативная потребность населения в кладбищах 0,13 га, следовательно, обеспеченность равна 300 %.

Расчет территорий  коммунально-бытового строительства

табл. № 5

| Наименование | Параметры, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. (2013 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| 1. Территории детских садов, школ | 1,8 | 1,8 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 0,36 | 2,03 |
| 3.Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. | 0,2 | 65,42 |
| - парки, скверы | - | - |
| - естественные насаждения | 0,2 | 3,72 |
| - рекреационная зона | - | 11,9 |
| - озеленение улиц | - | 49,8 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 2,36 | 69,25 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

табл. № 6

| № по эксп. | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность. стр-ва |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания: |  |  | 1,79 |  |
| 1 | Школа в т.ч.: - детский сад - спортивный зал | 80 учащ./ 20 мест 45 м2 площадь пола | 1,79 | сущ. расч.срок расч.срок |
| Учреждения культуры и искусства: |  |  | 0,14 |  |
| 2 | Сельский дом культуры (СДК) в т.ч.: - библиотека | 130 мест 2 места/ 9,69 тыс.ед.хран. | 0,14 | Реконстр. расч.срок |
| Учреждения общественно-делового центра и социального обеспечения, торговли, общественного питания и здравоохранения: |  |  | 1,89 |  |
| 3 | ФАП | 1 объект | 0,1 | сущ. |
| 4 | Администрация в т.ч.: - отделение связи | 1 объект | 0,1 | сущ. |
| 5 | Магазин | 29,6 м2 торг. площ. | 0,01 | сущ. |
| 6 | Магазин | 20 м2 торг. площ. | 0,01 | сущ. |
| 7 | Торгово-бытовой комплекс, в т.ч.: - кафе -предприятия бытового обслуживания -аптека -торговые ряды | 25 мест 2 раб. места 8 м2 119,4 м2 торг. площ. | 1,67 | расч.срок |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды населенного пункта. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий населенного пункта.

На сегодняшний день в границах населенного пункта производственные территории представлены зернотоком и пилорамой, общей площадью 1,28 га, что составляет около 1,5 % от всей площади с. Старый Мутабаш. Территория инженерных сооружений – 0,01 га (0,007 % от площади населенного пункта).

За период реализации генерального плана с. Старый Мутабаш общая площадь производственных территорий  не претерпит изменения. Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения, в соответствии с требованиями технических регламентов.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения(за границей села);

- зона размещения очистных сооружений (за границей села);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию населенного пункта.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

табл. № 7

| № п/п | Наименование | Расчетная емкость | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ГРП | 1 шт. | - | расч.срок |
| 2 | Пилорама | 1 шт. | 0,13 | сущ. |
| 3 | Зерноток | нет инф. | 1,15 | сущ. |
| 4 | АТС | 1 шт. | - | сущ. |
| 5 | Котельная | 1 шт. | - | сущ. |
| 6 | Водонапорная башня | 2 шт. | - | расч.срок |
| 7 | Трансформаторная подстанция | 1 шт. | - | сущ. |
| 8 | Трансформаторная подстанция | 4 шт. | - | расч.срок |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах границ с. Старый Мутабаш, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане в зоне рекреационного назначения выделены подзоны, характеристики которых приведены ниже.

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования: озеленение газонов общественно-делового центра и улиц села, посадки естественных насаждений в прибрежной части пруда и речки, являются дополнением рекреационной зоны с парком и площадками для активного отдыха.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

В систему зелёных насаждений селитебной зоны входят:

– озеленение улиц и площадей;

– озеленение участков при зданиях культурно-бытового обслуживания и спортивных сооружениях.

Наиболее крупные массивы зелени находятся:

– в западной части за границами населенного пункта.

Проектом предлагается на открытых пространствах в юго-западной части населенного пункта, организовать прогулочно-дорожную сеть.

Вдоль р. Мута планируется создание полосы зеленых насаждений, разделяющей индивидуальную жилую застройку и территорию водоохраной зоны, выполняющую санитарно-защитные функции.

Показатели озеленения территории с. Старый Мутабаш

табл. № 8

| Наименование | Параметры, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ.,га | На конец расч. срока, га |
| А. Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 0,2 | 65,42 |
| - парки, скверы | - | - |
| - озеленение улиц | - | 49,8 |
| - естественные насаждения | 0,2 | 3,72 |
| - рекреационная зона | - | 11,9 |
| Б. Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | - | 1,67 |
| В. Насаждения специального назначения, в т.ч.: | - | 6,1 |
| - санитарно-защитных зон | - | 1,1 |
| - водоохранных зон | - | 5,0 |
| - зон санитарной охраны водозабора | - | - |
| Итого | 0,2 | 73,19 |

Существующая площадь озеленения территории с. Старый Мутабаш не соответствует установленным нормативным показателям.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40 % (п. 2.4.6 ТСН). Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. В связи с этим проектом предусматривается организация зеленых зон в санитарно-защитных зонах предприятий, а так же организация рекреационной зоны в границах населенного пункта.

Ландшафт

Зеленые насаждения, в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных учреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах; насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика, и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв. В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Настоящим генеральным планом в границах села выделены следующие зоны специального назначения:

- зона зеленых насаждений природоохранного назначения.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день свалка мусора располагается возле д. Тупралы, в 2500 метрах северо-западнее существующей границы населенного пункта. Санитарно-защитная зона от свалки в 1000 метров до жилой застройки соблюдается. Проектом предусматривается рекультивация существующих несанкционированных свалок. Вывоз мусора предлагается осуществлять на полигон ТБО, который будет расположен близ районного центра с. Аскино. По инвестиционному паспорту Аскинского района от 30 марта 2012г. определен срок реализации строительства полигона ТБО - до 2015 г., а также определено местоположение.

Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в главе 6 «Мероприятия по охране окружающей среды» настоящего проекта.

Зона кладбищ

В с. Старый Мутабаш имеется кладбище расположенное на юге населенного пункта как в границах так и за его границами, 0,8 га располагается в границе, а 0,5 га за границами населенного пункта. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (V класс) составляет 50 метров.

При размещении новых кладбищ на территории сельского поселения должны учитываться следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположения в центре групп населенных пунктов, которые предполагаются к обслуживанию этих кладбищ;

- наличия резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшения пути следования ритуальных процессий.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории с. Старый Мутабаш, относятся:

- объекты общественно-делового и торгового центра с объектами культуры (зрительным залом, библиотекой, помещениями досуга), отделением банка и связи; многофункциональный торговый комплекс с предприятиями (кафе, магазинами продовольственных и непродовольственных товаров, предприятиями бытового обслуживания населения;);

- магазины  товаров повседневного спроса;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад);

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Строительство объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребности инвалидов, включая оборудование (пандусы, поручни и т.д.), организацию адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозала с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительных залах для колясочников, специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.).

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории проектирования и в непосредственной близости (в зоне) от испрашиваемой территории памятников истории и архитектуры не зарегистрировано.

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура — это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках. Село Старый Мутабаш относится к сельскому поселению Мутабашевский сельсовет. Расположено в северо-западном направлении от районного центра с. Аскино. Расстояние от районного центра до населенного пункта Старый Мутабаш составляет 37 км.

Через весь населенный пункт с севера на юг проходит дорога местного значения (она же главная дорога с. Старый Мутабаш – ул. Центральная).

До ближайшей железнодорожной станции Куеда - 80 км.

Автомобильный транспорт и дороги

Информация по перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории с. Старый Мутабаш, сельского поселения Мутабашевский сельсовет и за его пределами. С ростом населения объемы грузоперевозок будут расти. Перевозки, связанные с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Общая протяженность улиц и дорог с. Старый Мутабаш составляет 3,85   км. Оценка улично-дорожной сети населенного пункта с. Старый Мутабаш показала, что 21 % дорог деревни не имеют твердое усовершенствованное покрытие.  Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

В районах селитебной застройки сложилась прямоугольная сетка улиц. По своему назначению и транспортным нагрузкам к основным улицам населенного пункта можно отнести следующие: ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Ключевая, ул. Гаражная. Основные улицы выполняют функции распределения потоков массового общественного транспорта, обслуживание прилегающих районов и доставку трудящихся к производственным предприятиям.

Главной улицей с. Старый Мутабаш и его композиционной осью является – ул. Центральная, которая проходит через всю территорию с. Старый Мутабаш.

Показатели улично-дорожной сети представлены в таблице № 9.

Показатели улично-дорожной сети с. Старый Мутабаш

табл. № 9

| № | Наименование территории | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущест. положение | Всего по Генеральному плану на 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Дорога местного значения | км/га | 0,33/0,2 | 0,33/0,2 |
| 2 | Главная улица | км/га | 1,19/0,9 | 1,93/1,4 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | км/га | 2,19/1,28 | 4,89/3,13 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | км/га | - | - |
| 5 | Проезды | км/га | 0,14/0,08 | 1,02/0,7 |
| 6 | Дороги в пром. зоне | км/га | - | - |
| 7 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 1,5/0,6 |
|  | Итого | км/га | 3,85/2,46 | 9,67/6,03 |

Проектное предложение

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния, принятых архитектурно-планировочных решений формирования застройки с. Старый Мутабаш и улично-дорожной сети населенного пункта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц, направление перспективного развития и исключались имеющиеся недостатки.

В Генеральном плане сохраняется существующая сетка улиц. В связи с намечаемым развитием населенного пункта, уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направлений в зависимости от планировочных условий.

Существующие улицы и дороги предлагается реконструировать для обеспечения соответствия геометрических параметров техническим нормативам, с обязательным благоустройством прилегающих территорий, оборудованием наружным освещением, водоотводом, устройством пешеходных тротуаров.

Предусмотреть перевод улично-дорожной сети с грунтовым покрытием в твердое покрытие. Из соображений экономии финансовых ресурсов возможно обеспечение второстепенных улиц дорогами с облегченным покрытием. Строительство данной категории дорог является менее ресурсоемким, в то же время подобный тип дорог относится к классу дорог с твердым покрытием и обеспечивает существенно более высокое качество связи.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети и транспорта. Система эта в свою очередь тесно увязана с планировочной структурой центральной части населенного пункта и прилегающими жилыми кварталами с целью обеспечения удобных и безопасных связей между всеми частями территории.

Для осуществления удобной связи жилых территорий с общественным центром предлагается:

- совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог;

- реконструкция и благоустройство существующих магистралей и улиц: уширение проезжих частей на перекрестках, организация уширений - карманов на автобусных остановках;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов;

- организация объездных магистралей для пропуска грузового автодвижения;

- на расчетный срок реализации генерального плана (до 2033 г.) предлагается реконструкция всех мостовых сооружений через реку.

Классификация улично-дорожной сети.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме.

К концу расчетного срока (2033 год) параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- главные улицы: ул. Центральная (сущ.) с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,93 км, площадью покрытия 13510 м2;

- основные улицы: ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Ключевая, ул. Гаражная (существующие), ул. № 1, ул. №2, ул. №3, ул. №4, ул. №5, ул. №6, ул. №7 (проектируемые) в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 4,89 км, площадью покрытия 34230 м2;

- проезды: проезд №1(сущ.), проезд №2,  проезд №3, проезд №4,  проезд №5  (проектируемые) в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м, общей протяженностью 1,02 км, площадью покрытия 7140 м2;

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Исходя из данных о наличии личных автотранспортных средств, предоставленных администрацией с. Старый Мутабаш, на момент проектирования в населенном пункте зарегистрировано 25 легковых автомобилей. Уровень автомобилизации в с. Старый Мутабаш на 2013 год составляет 100 маш/1000 жит.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Урс.= 563*(100/1000) =56 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматривается из расчета 70 % расчетного парка автомобилей (п. 3.5.166 ТСН), что составит: на расчетный срок 56х0,7=39 маш/мест. Из них: в жилых районах 30 %, что составит на расчетный срок - 12 маш/мест. В общественных центрах – 15 %, что составит: на расчетный срок 6 маш/мест.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

Существующее положение

Водоснабжение жителей с. Старый Мутабаш состоит из индивидуального водопользования (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины) и общественного водопользования (общественные колодцы).

Проектное предложение

1. Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2. Источник водоснабжения.

В качестве источника водоснабжения с. Старый Мутабаш на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

В целях изыскания источника водоснабжения необходимо, силами Управления по недрам РБ, провести поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления района.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение нового водозабора намечено в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Размещение нового водозабора предлагается к северо-западе от границы с. Старый Мутабаш. Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения населенного пункта и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

3. Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения населенного пункта Старый Мутабаш Мутабашевского сельского поселения принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети населенного пункта, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

4. Пожаротушение.

Наружное пожаротушение жилой зоны с расчетным расходом воды 5,0 л/сек предусматривается от пожарных гидрантов по разводящей закольцованной сети водопровода. Пожарный трехчасовой запас воды храниться в бочках двух водонапорных башен емкостью 50 м3 каждая. Наружное пожаротушение общественных зданий с расчетным расходом воды 15,0 л/сек и более решается локальной системой противопожарного водоснабжения с насосной станцией пожаротушения, резервуарами пожарного запаса воды и закольцованной сетью.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение с. Старый Мутабаш – 563 человека на расчетный срок -20,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 5,0 л/сек

- общественные здания объемом 5- 25 тыс. м3 – 15 л/сек

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 216 + 90 = 306 м3.

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89* для дома культуры с залом на 250 мест - 2,3 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНИП 2.04.02-84*.

Водоотведение

Существующее положение

В настоящее время в с. Старый Мутабаш централизованная система канализации отсутствует.

В связи с этим проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) на юго-западе от населенного пункта, сброс очищенных стоков осуществлять в р. Мута.

Проектные решения.

Канализация хоз-бытовых сточных вод

На расчетный срок строительства в с. Старый Мутабаш проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков (к востоку от населенного пункта). Производительность очистных сооружений и их тип будет определен на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводится в р. Мута.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для всего населенного пункта, включая коммунально-бытовые и общественные здания.

Схема канализации

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Старый Мутабаш и уточняется на следующих стадиях проектирования.

Канализация дождевых сточных вод

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадков, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение с. Старый Мутабаш осуществляется от подстанции 35/10 Кв «Казанчи», 2 трансформатора мощностью 5 МВА – основное питание.

ООО «Аскинсксельэнерго» обеспечивает электрической энергией все производственные, социально-бытовыеобъекты и население района.

Низковольтное напряжение распределяется от 5-ти трансформаторных подстанций, местной электростанции нет.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральный план с. Старый Мутабаш.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах к установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общественных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их распределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Существующее положение

Телефонизация села Старый Мутабаш осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь», тип телефонной станции – VOP 72. Емкость станции монтированная – 72 номера, задействованная - 59, количество абонентов на сегодняшний день - 72. Год введения в эксплуатацию – 2012 г.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующих АТС. Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

Проектное решение

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на расчетный срок, а также определение необходимой емкости АТС.

Потребность в телефонах принята из расчета 100 % охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями м. ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Предусматривается телефонизация всех общественных зданий и, частично, жилых домов.

Обеспечение жителей населенного пункта телевизионным вещанием осуществляется ОАО «Башинформсвязь» Аскинский РУС.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Существующее положение

Отопление домов старой застройки – печное, газовое, АОГВ. Для отопления здания школы используется котельная, которая топится дровами.

Проектное решение

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки, расчетного срока  строительства, предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время в с. Старый Мутабаш газоснабжение отсутствует.

Проектное решение

Подача газа в населенный пункт будет осуществляться по существующему газопроводу давлением 6-12 кгс/см2 (0,6-1,2 МПа) с последующим понижением давления в ГРП до низкого давления. Проектом предлагается разместить ГРП по ул. Центральная, возле проектируемого торгово-бытового комплекса.

Основными потребителями газа являются:

- котельная средней общеобразовательной школы и детского сада, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства, с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности, каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, малых архитектурных форм, павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам, то есть «вертикальная планировка», что непосредственно связано с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод ;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории;

- вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового рельефа с различными его формами.

Рельеф на территории, выделенной под расширение населенного пункта Старый Мутабаш достаточно пологий, без резких перепадов высот. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта, определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, удаление застойных вод, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р. Мута.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем; создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 — для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, до 0,04 — для скоростных дорог, 0,005…0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, с тем чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы водных объектов на территории села предусматривает расчистку русла р. мута от ила, посторонних предметов и водной растительности. Крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков

На территории с. Старый Мутабаш в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории. Поверхностные стоки самотеком стекают к р. Мута. Поэтому ливневая канализация предусматривается по крайним улицам в сторону ручьев. Ливневая канализация представлена системой закрытых водостоков в виде круглых железобетонных труб со смотровыми колодцами и дождеприемниками. Выпуск ливневых вод предусматривается к юго-западу от с. Старый Мутабаш. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

В связи с территориальным развитием поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в реку и пруд, нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии села. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит превентивный характер, что позволяет предотвратить ухудшение экологической обстановки при интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственной зоны предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается благоустройство и приведение в соответствии с действующими регламентами состояния водоохранных зон и прибрежных жилых полос.

6.2. Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные и автотранспорт. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают сернистый ангидрит, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном окись углерода, углеводороды.

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- централизация теплоснабжения;

- на расчетный срок строительства перевод существующих котельных на газовое топливо.

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения рекомендуется внедрение современного оборудования, предотвращающего загрязнение атмосферного воздуха на всех производственных и инженерных объектах в с. Старый Мутабаш, а также использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийный выброс;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение. Санитарно-защитная зона от предприятий от пилорамы предусмотренная генпланом - 100 метров, от зернотока – 100 метров, от котельной    – 50 метров.

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- внедрение прогрессивных технологий на производствах;

- по автотранспорту – перевод на более прогрессивное топливо (газовое);

- озеленение улиц, нагруженных транспортом;

- озеленение санитарно-защитных зон от промышленно-коммунальных объектов V-IV категории опасности;

Ширина улиц в красных линиях запроектирована в зависимости от классификации улицы, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния р. Мута и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории проектом предусматривается комплекс водоохранных мероприятий:

1. Предусматривается ливневая канализация. В соответствии с требованиями по очистке ливневых стоков перед выпуском их в водоприемник, проектом предусмотрена система очистных сооружений, расположенных в 500 метрах к юго-западу от границы села. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р.Мута.

2. Предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны р. Мута установлена в размере 100 метров. Прибрежные защитные полосы реки устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют для р. Мута – 50 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест.

К числу охранных мероприятий относится:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть залужены и озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод, в пределах максимально техногенно нагруженной территории района проектирования, включающей промышленные зоны, участки недропользования (групповые и одиночные водозаборы питьевых и минеральных вод) и др.

2. Организация на полигонах ТБО систем мониторинга состояния грунтовых вод (создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона).

3. Сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

4. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в населенном пункте зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

Мероприятия по снижению шумового воздействия

В планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги):

5) строительство шумозащищенных зданий.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020 г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения Мутабашевский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы очистки села, своевременного сбора и вывоза специализированным транспортом ТБО на полигон;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов. Ближайший полигон ТБО проектируется в селе Аскино Аскинского района.

Для улучшения санитарно-эпидемиологических условий в с. Старый Мутабаш, проектом предусматривается организация сбора твердых бытовых  отходов на мусороперегрузочной станции и вывоз их на свалку ТБО для обезвреживания. Мусороперегрузочная станция предусматривается в 2000 метрах южнее границ населенного пункта.

Свалка ТБО находится в 37-х км от с. Старый Мутабаш близ районного центра с. Аскино. По инвестиционному паспорту Аскинского района от 30 марта 2012г. определен срок реализации строительства полигона ТБО - до 2015 г., а также определено местоположение. Санитарно-защитная зона от свалки 1000 метров.

Свалка ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на свалке ТБО.

В задачи санитарной очистки населенного пункта Старый Мутабаш входят:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории.

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через

1-2 дня.

Жидкие отходы поступают на очистные сооружения, где проходят полную биологическую очистку. Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по селе с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. № 10

| Бытовые отходы | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие отходы | 0,563 | 2000 | 1,13 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 0,563 | 280 | 0,16 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 6,03 га | 5 | 0,3 |

Морфологический состав ТБО

табл. № 11

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 0,46 т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 0,12 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 0,19 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,005 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,01 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,003 |
| Кости | 1-2 2 | 0,01 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,03 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,01 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,01 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,01 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,01 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,05 |
| Итого | 100 | 0,46 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет

563 тыс.чел х 50 кг/год = 0,028 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в центральной части населенного пункта. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селекционный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория свалки ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют – 0,488 тыс.тонн/год.

Площадь свалки на годовое накопление мусора составит: 0,488тыс.тонн/год*0,05 га = 0,02 га.

На расчетный период реализации генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,02 га * 20 лет = 0,4 га до 2033 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Мероприятия по санитарной очистке территории:

Мусороудалением с территории населенного пункта на данный момент осуществляется машино-тракторной мастерской одним автомобилем.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 0,028 т.т. в год = 28000 кг;

28000 кг: 180 кг/м3 = 0,155 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 0,46 т.т. в год = 460000 кг; 460000 кг : 200 кг/м3 = 2,300 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 12.

табл. № 12

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год |  |  | Кол-во контейнеров и бункеров, шт |  | Период-сть вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=0,5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Старый Мутабаш | 563 | 2455 | 2300 | 155 | 21,0 | 0,7 | ТБО-3 раза в 2 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 23 | 1 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 2300 м3/год *2 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 21,0 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2;

21,0 шт * 1,1 = 23 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 155 м3/год *7 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 0,7 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

0,7 шт * 1,1 = 1 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 5 площадках планируется установка 23 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом работы мусоровозного транспорта на полный  рабочий день.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 13.

табл. № 13

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 14.

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 4 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,06 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 3 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 49,2 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 2455 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса одной единицы мусоровозного транспорта каждый день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

7.1. Баланс территории

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории с. Старый Мутабаш сельского поселения Мутабашевский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением жилой застройки, территория которой увеличится на 20,0 га;

- увеличением площади улично-дорожной сети с 3,85 га до 9,67 га со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

- формированием рекреационно-оздоровительной зоны, а так же организация пешеходно-прогулочной зоны на юго-западе населенного пункта.

- значительное сокращение к расчётному сроку неиспользуемых земель позволит удовлетворить потребность сельского населения в территориальном развитии.

Баланс территории

табл. № 15

| № п.п | Территории | Совр. использ. территории, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Селитебные территории | 39,21 | 129,67 |
| 1.1. | Жилая застройка | 34,39 | 54,39 |
|  | - индивидуальная усадебная | 34,39 | 54,39 |
| 1.2. | Участки учреждений и предприятий обслуживания | 2,16 | 3,83 |
| 1.3. | Зелёные насаждения общего пользования | 0,2 | 65,42 |
| 1.4. | Улицы, дороги, проезды, площадки, автомобильные стоянки | 2,46 | 6,03 |
| 2. | Территории производственно-коммунальных зон | 1,37 | 1,37 |
| 2.1. | Территории коммунальных, складских, автотранспортных предприятий | 0,01 | 0,01 |
| Итого территории застройки: |  | 40,58 | 131,04 |
| 3. | Остальные территории | 45,32 | 7,58 |
| 3.1. | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | - | 6,1 |
| 3.2. | Территории специального назначения | 0,8 | 1,3 |
| 3.3. | Прочие территории | 44,52 | 0,18 |
| Всего в границах населенного пункта |  | 85,9 | 138,62 |

7.2. Основные технико-экономические показатели

табл. № 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1. | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 85,9 | 138,62 |
|  | Жилая застройка: | -/- | 34,39 | 54,39 |
|  | - усадебная | -/- | 34,39 | 54,39 |
|  | Общественно-деловая застройка | -/- | 2,16 | 3,83 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | -/- | 0,2 | 65,42 |
|  | Производственные зоны | -/- | 1,37 | 1,37 |
|  | Улицы, дороги, проезды | -/- | 2,46 | 6,03 |
| 1.2 | Прочие территории | -/- | 44,52 | 0,18 |
|  | Территории специального назначения | -/- | 0,8 | 1,3 |
|  | Зелёные насаждения природоохранного и средозащитного назначения | -/- | - | 6,1 |
| 2. | Население |  |  |  |
|  | Численность постоянного населения | чел | 249 | 563 |
|  | Возрастная структура населения: | -/- |  |  |
|  | - моложе трудоспособного возраста | % | 24,9 | 25 |
|  | - в трудоспособном возрасте | -/- | 49,4 | 50 |
|  | - старше трудоспособного возраста | -/- | 25,7 | 25 |
|  | Численность занятого населения | чел | 123 | 105 |
| 3. | Жилищное строительство |  |  |  |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 1,437 | 16,890 |
|  | Убыль жилищного фонда | -/- | - | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 5,8 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | - | 100 |
|  | -канализацией | -/- | - | 100 |
|  | -газовыми плитами | -/- | - | 100 |
|  | -отоплением | -/- | инд. АОГВ | инд. АОГВ |
|  | -горячей водой | -/- |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |  |  |  |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест (проект) | 80 | 80 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | -/- | - | 20 |
|  | Учреждения здравоохранения, ФАП | пос.в смену | 20 | 35 |
| 5. | Транспортное обслуживание |  |  |  |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 3,85 | 9,67 |
|  | Плотность транспортной сети | км/кв.км | 4,5 | 7,0 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 25 | 56 |
| 6. | Дождевая канализация |  |  |  |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | Осуществляется водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |
| 7. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | Дамба обвалования | км | Не осуществляется |  |
|  | Берегоукрепление | км | Не осуществляется |  |
| 8. | Санитарная очистка территории: |  |  |  |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | нет инф. | 0,46 |
|  | Свалка ТБО | га | нет инф. | 0,4 |