Глава 1. Характеристика района проектирования

1.1. Территориальное размещение

Село Старый Мутабаш – расположено на северо-западе Аскинского района. Расстояние от с. Старый Мутабаш до районного центра с. Аскино – 37 км. До ближайшей железнодорожной станции Куеда – 80 км.

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

Климатическая характеристика приводится по данным метеостанции Аскино, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Аскинский район относится к таежной природно-климатической зоне Восточно-Европейской равнины. Климат умеренно-теплый, достаточно влажный.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							- 48

обеспеченностью 0,92							- 42

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							- 42

обеспеченностью 0,92							- 37

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94, 0С			- 22

- Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С		- 54

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее холодного месяца, 0С					8,2

- Продолжительность, суточная и средняя температура

воздуха периода, 0С со средней суточной температурой

воздуха

< 00 продолжительность/сред. температура			169/-9,6

< 80 продолжительность/сред. температура			222/-6,3

< 100 продолжительность/сред. температура			240/-5,2

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					80

- Средняя месячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее холодного месяца, %				78

- Количество осадков, мм за ноябрь-март				181

- Повторяемость направления воздуха, % за XII-II/III-IV

С										6/8

СВ										5/7

В										8/9

ЮВ										6/7

Ю										42/62

ЮЗ										20/19

З										9/12

СЗ										3/7

- Максимальная из средних скоростей ветра по румбам

за январь, м/с

С										6,5

СВ										6,4

В										4,7

ЮВ										5,9

Ю										7,1

ЮЗ										6,7

З										6,6

СЗ										6,7

- Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных

месяца									4,6

- Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз

в 10 лет									88

в 50 лет									132

Климатические параметры теплого периода

- Барометрическое давление						992,3

- Температура воздуха, обеспеченностью:

0,99										29,9

0,98										25,0

0,96										23,6

0,95										22,1

- Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							25,3

- Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С		37

- Средняя суточная амплитуда температуры воздуха

наиболее теплого месяца, 0С						12,5

- Средняя относительная влажность воздуха

наиболее теплого месяца, %						70

- Среднемесячная относительная влажность воздуха

в 15 ч. наиболее теплого месяца					56

- Количество осадков за апрель-октябрь, мм			418

- Суточный максимум осадков, мм					49

- Средняя продолжительность охладительного

периода, мм								24

- Средняя температура охладительного периода, 0С		18,3

- Минимальная из средних скоростей ветра за

июнь-август, м/с								0,0

- Преобладающее направление ветра

за июнь-август, м/с							западное

- Среднее число дней с росой за год					58

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

- Январь					                                        - 14,6

- Февраль					                                        - 13,7

- Март						                                        - 7,2

- Апрель					                                       + 2,8

- Май						                                       + 11,5

- Июнь						                                       + 16,5

- Июль						                                       + 18,2

- Август					                                       + 15,3

- Сентябрь					                                       + 9,7

- Октябрь					                                       + 2,2

- Ноябрь					                                       - 6,4

- Декабрь					                                       - 11,8

- Год						                                       + 1,9

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с

Север				                                                                       4,1

Северо-восток		                                                                      3,6

Восток			                                                                      3,3

Юго-восток			                                                                      3,5

Юг				                                                                      4,5

Юго-запад			                                                                      4,5

Запад				                                                                      4,7

Северо-запад		                                                                      4,1

Продолжительность солнечного сияния 1800 – 1850 часов.

Число дней с туманом – 20-50 дней, с метелью – 40-65 дней.

Продолжительность безморозного периода –  90-100 дней. Переход средне-суточной температуры через 0°C- 5-10 апреля, 23-28 октября.

Климатические условия в целом благоприятны:

- для градостроительного освоения; строительно-климатическая зона 1В;

- для сельского хозяйства – территория обеспечена теплом и влагой;

- теплообеспеченность периода вегетации (сумма  активных температур) 1800-2200°C, значение гидротермического коэффициента – 1,2-1,6 (агроклиматический район умеренно-теплый и влажный);

- для рекреации – продолжительность периода с температурой выше 15°C – 75-90дней, с температурой от -5 до -15°C – 90-95 дней, мощность снежного покрова 50-70 см, среднемесячная скорость ветра летом 3,0-3,5 м/сек., зимой 2-4 м/сек.

1.2.2. Рельеф

Рельеф участка определяется руслом реки Мута.  Существующая застройка частично находится в водоохраной зоне реки Мута (100 метров).

Рельеф площадки относительно спокойный, понижается  по направлению к водному объекту. Абсолютные отметки на проектируемой территории колеблются от 130,72 – 170,95 м.  Район проектирования с востока ограничен лесным массивом и санитарно-защитной зоной от электрической подстанции и молочно-товарной фермы (МТФ), с севера санитарно-защитной зоной от  скотомогильника, с запада водоохраной зоной от реки Мута и лесным массивом.

Территория с. Старый Мутабаш не подвержена карстообразовательным процессам.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

На территории района развиты карст, овраго-образование, речная береговая эрозия и заболачивание.

По условиям рельефа, инженерно-геологическим группам пород, характеризующих их общее состояние и активность современных экзогенных процессов, определена степень благоприятности инженерно-геологических условий для градостроительного освоения.

Так восточная часть района (уфимское плато) – это территория неблагоприятная для градостроительного освоения из-за сильной расчлененности рельефа, широкого развития гипсового карста. Западная часть района в целом по условиям рельефа является благоприятной и относительно благоприятной для строительства. Осложняющими факторами являются затопляемость низких террас вдоль рек, развитие оврагов, широкое распространение гипсового карста.

Водоностность

Концентрация подземных вод в районе стоит в прямой зависимости от климата, геологического строения, литолого-петрографического состава пород и геоморфологических условий местности. Эти факторы создают благоприятные условия для накопления подземных вод. Сильная пересеченность местности речной и овражной сетью способствует выходу на дневную поверхность источников.

В результате проведения гидрогеологических работ и наблюдений над источниками, в районе установлено наличие нескольких водоносных горизонтов, приуроченных, в основном, к отложениям пермской системы и в незначительной мере к четвертичным и третичным образованиям.

Водоносность четвертичных отложений

Четвертичные отложения в пределах района не имеют широкого распространения и в зависимости от условий своего развития и литологического состава являются весьма слабо водообильными. Воды четвертичных аллювиальных отложений также распространены не повсеместно и сосредоточены в долинах рек, ручьев, оврагов и на пониженных участках рельефа.

Водосодержащими являются пески, супеси и галечники, реже элювиоделювиальные суглинки и глины песчанистые.

Водоносный горизонт вскрывается в основном шахтными колодцами. Выход источников на дневную поверхность наблюдается в виде заболоченности. Глубина залегания достигает до 20 м. Дебит колодцев и источников не постоянный по времени, зависит от количества выпадающих атмосферных осадков и колеблется от 0,001 до 0,2 л/сек.

Водоносность третичных отложений

Третичные отложения распространяются в виде отдельных пятен на водоразделах в восточной части района и узкой полосой по долине реки Уфы. По своему морфологическому положению и литологическому различию делятся на 2 толщи: верхнюю – песчанно-глинистую и нижнюю – песчано-галечную.

Нижепермские отложения в районе имеют широкое распространение и являются основными породами, принимающими участие в геологическом строении площадки. В отложении пермской  системы выявлено наличие трех водоносных горизонтов: в породах верхнего кунгура, среднего-нижнего кунгура и артинского яруса.

Воды отложений верхнего кунгура связаны с водами четвертичных отложений и часто образуют один смешанный водоносный горизонт. Основными источниками питания являются атмосферные осадки и воды четвертичных отложений. Дебит действующих родников непостоянный и зависит от количества выпадающих атмосферных осадков. В летнее засушливое время года действие некоторых водоисточников прекращается.

1.2.4. Гидрография

Гидрография села представлена рекой Мута. Устье реки находится в 1,2 км по левому берегу реки Кутмас. Длина реки составляет 17 км. По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - Белая от города Бирск и до устья, речной подбассейн реки - Белая. Речной бассейн реки - Кама.

Инженерно-геологическая оценка территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности ее для строительства выделены следующие категории:

– территории, неблагоприятные для строительства,

– территории, ограниченно благоприятные для строительства;

– территории, благоприятные для строительства;

Территория, неблагоприятная для строительства:

– пойма и частично первая надпойменная терраса реки. Она характеризуется преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью.

– поймы мелких водотоков;

– участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки.

Территория, ограниченно благоприятная для строительства:

– участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 124,61 до 127,73 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения.

– участки с уклонами поверхности от 10 до 20 %, расположенные на склонах надпойменных террас реки Мута, холмов и увалов в пределах водораздельного плато.

Территория, благоприятная для строительства:

– участки на юге от населенного пункта.

В соответствии с данными администрации района село Старый Мутабаш не попадает в зону затопления паводком 1 % обеспеченности от реки Мута.

1.2.5. Почва и растительность

Растительность

Территория Аскинского района относится к лесной ландшафтной зоне. Коренной растительной формацией являются елово-пихтовые леса с примесью широколиственных пород, главным образом липы, массивы которых сохранились на Уфимском плато. Коренные леса большей частью заменены вторичными: липняками, березняками и осинниками.

Крутые склоны увалов и лесные опушки заняты кустарниковыми ассоциациями из вишни степной и караганы. К поймам рек приурочены осокоревые и ольховые леса. На заболоченных понижениях сформировались кустарниковые заросли из ивы крушины и березы.

Лесистость территории, рассчитываемая как отношение площади Аскинского района, покрытой лесом, к его общей земельной площади составляет 60%.

Рекреационные ресурсы района разнообразны и благоприятны для различных видов отдыха и туризма.

Наиболее благоприятны ландшафты, сочетающие 3 природно-эстетических фактора – интересный рельеф, леса и водоемы.

На сегодняшний день рекреационные ресурсы не используются.

Почвы

В почвенном отношении Аскинский район характеризуется большим разнообразием почв и условно делится на три агропочвенных района. Проектируемый населенный пункт относится ко второму агропочвенному району – расположенный в центрально-южной части. Преобладающие почвы – слабо оподзоленные черноземом и темно-серые лесные. Встречаются также слабо оподзоленные почвы песчаного и супесчаного механического состава. На этих почвах перспективно известкование.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера. На территории с. Старый Мутабаш производственные предприятия представлены предприятиями сельского хозяйства.

Состояние воздушного бассейна Аскинского района РБ.

По климатическим условиям рассеивания вредных примесей в атмосфере территория Башкирии относится к зоне, характеризуемой высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА 3,0-3,2). Низкая рассеивающая способность атмосферы здесь обусловлена преобладанием слабых ветров, застоев воздуха и мощных приземных инверсий.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Аскинском районе являются котельные предприятий и автотранспорт. Масса выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) за 2000 год, по данным администрации района, составляет 300 тонн.

Мониторинг состояния атмосферного воздуха осуществляется государственным учреждением «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Башкирское УГМС») в пяти городах: Благовещенск, Салават, Стерлитамак, Туймазы и Уфа.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населенного пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества городской среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенного пункта.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

– территории, не подлежащие градостроительному освоению;

– территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

– территории, благоприятные для градостроительного освоения.

Территория, благоприятная для градостроительного освоения, охватывает участок на западе от существующей жилой застройки, за границами населенного пункта.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению

Природные ограничения для хозяйственного освоения:

- Прибрежные защитные полосы водного объекта: р. Мута – 50 м (согласно п. 11 ст. 65 «Водный кодекс РФ»).

- Зоны существующих зеленых насаждений:

- На территории населенного пункта имеется 0,25 га озелененных территорий, представленны небольшим островком зеленых насаждений на западе населенного пункта. Большие территории зеленых насаждений расположены за границей населенного пункта.

- Участки с уклонами поверхности выше 20 %, овраги, оползневые участки, поймы мелких водотоков.

- Особо охраняемые природные территории

На территории населенного пункта и прилегающей территории особо охраняемые природные территории не зарегистрированы.

Зоны санитарной охраны предприятий и сооружений:

Границы санитарной охраны газораспределительных сетей:

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 с. № 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 - 15 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Границы санитарной охраны трасс ВЛ

В целях защиты населения устанавливается санитарно-защитные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ для ВЛ 35 кВ – 15 м, для ВЛ 10 кВ – 10 м. Размеры охранных зон существующих ВЛ определены по «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В» М. Энергоатомиздат, 1985 с. СНиП 2.05.02 – 85 (п. 5.21).

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона реки Мута – 100 м.

Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 1

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные объекты |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | Зерноток | 50 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Котельная | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Объекты коммунального назначения, спорта и торговли |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Добровольная пожарная охрана (1 спец.автомобиль) | 50 | V | п. 4.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– кладбище (действующее, находится на юге проектируемого населенного пункта) площадью 1,3 га. Санитарно-защитная зона от сельского кладбища - 50 м.

За границей села находится скотомогильник, в 330 метрах северо-восточнее границы села. Ближайшие свалки с. Старый Мутабаш располагаются близ д. Тупралы и с. Старые Казанчи. Санитарно-защитная зона свалки ТБО и скотомогильника – 1000 метров (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Все ограничения для развития населенного пункта приведены на карте «Карта современного использования территорий с границами зон и особыми условиями использования территорий. М 1:5 000» лист 2, том III «Графическая документация».

1.4. Система расселения

Население с. Старый Мутабаш по данным администрации сельского поселения на проектируемый период (II квартал 2013 года) составляет 249 человек.

Согласно переписи 2002 г численность населения села Старый Мутабаш составляла 249 человек.

Администрацией Мутабашевского сельсовета предоставлены сведения о количестве жителей всего сельсовета и с. Старый Мутабаш за 2002, 2009 ,2012 года.

Численность населения с. Старый Мутабаш (год, человек)

табл. № 2

| Наименование | 2002 г. | 2009 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мутабашевский с/с | 1167 | 734 | 766 |
| с. Старый Мутабаш | 249 | 230 | 249 |

Динамика численности населения с. Старый Мутабаш

табл. № 3

| Годы | Население | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 249 | +3 | -22 |
| 2009 | 230 | +19 | - |
| 2012 | 249 |  |  |

По таблице видно, что численность населения района менялась неоднозначно, изменения происходили за счет административно-территориальных преобразований, последствий Великой Отечественной войны, естественного и миграционного движения населения. Вместе с тем. на сегодняшний день, в с. Старый Мутабаш происходит увеличение численности населения по сравнению с 2009 г. Демографическая ситуация в населенном пункте в последние годы благоприятная. За период с 2009-2012 год население деревни увеличилось на 19 человек. Ранее рост населения происходил преимущественно благодаря положительному естественному приросту населения.

Численность населения по возрастным группам

табл. № 4

| Наименование | Младше трудоспособного возраста, чел /% | В трудоспособном возрасте, чел/% | Старше трудоспособного возраста, чел/% |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Старый Мутабаш | 24,9 | 49,4 | 25,7 |

Возрастной состав населения

(по данным переписи населения 2012 года).

табл. № 5

| Возрастные группы | Удельный вес |  |
| --- | --- | --- |
|  | всего (чел.) | в % |
| 1 | 2 | 3 |
| 0-7 лет | 32 | 12,8 |
| 7-15 лет | 30 | 12,1 |
| 16-54 лет женщин | 55 | 22,1 |
| 16-59 лет мужчин | 68 | 27,3 |
| Пенсионный возраст | 64 | 25,7 |
| в т.ч. мужчины | 22 | 8,8 |
| женщины | 42 | 16,9 |
| Итого трудоспособного населения | 123 | 49,4 |
| Всего населения в селе | 249 | 100 |

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Анализ экономического развития был сделан на основании комплексной программы социально-экономического развития и инвестиционного паспорта МР Аскинский район.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2012 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях в Аскинском районе составляла 7241 рубль, увеличившись на 8,3% по сравнению с 2011г. (6640 руб.).

Наибольшая занятость населения с. Старый Мутабаш приходится на сельское хозяйство и бюджетные учреждения.

На территории сельского поселения Мутабашевский сельсовет действуют фермерские хозяйства ФХ «Гумерова З.Г.» ( (животноводство (КРС, коневодство) и полеводство) и «Мусина Д.М.»- (овцеводство, коневодство, пчеловодство и полеводство) , ФХ «Кадырова Б.Ф.» ( пчеловодство) , ФХ «Суфии» ( полеводство), ИП «Науширбанов А.В.» ( пчеловодство) , ИП «Шуарова С.Р.» ( обработка древесины). Основное население работает в учреждениях и хозяйствах, расположенных в деревне. Кроме того, многие ведут ЛПХ.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают:

- трудности с обеспечениями кормами;

- низкие цены на закупаемую сельскохозяйственную продукцию;

- отсутствие гарантированных рынков сбыта;

- неразвитость заготовительной деятельности;

- ограниченное использование мер государственной поддержки;

- преобладание низкомеханизированного  труда;

- старение населения.

Основные факторы: естественная природная среда и транспортное сообщение с районным центром Аскинского района, создают благоприятные планировочные условия для развития жилой территории путем индивидуального жилищного строительства.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к пригородному образу жизни проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активное трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Главными отраслями промышленности населенного пункта являются предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также предприятия занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Сельское хозяйство

Все сельскохозяйственные предприятия села представлены зернотоком и личным подсобным хозяйством. К 2013 году в населенном пункте отмечен рост процента населения, занимающегося животноводством и растениеводством. Данные о количестве животных во всех категориях хозяйств с. Старый Мутабаш приведены в нижеследующей таблице.

Наличие скота и птицы в хозяйствах всех категорий

с. Старый Мутабаш

табл. № 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Виды скота и птицы, гол |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КРС | В т.ч. коров | свиньи | овцы | козы | птица | гуси, утки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Старый Мутабаш | 178 | 82 | - | 225 | - | 800 | - |

Информация о производстве, переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, наличии техники на территории с. Старый Мутабаш по состоянию на 1 января 2013 г.

Основной вид деятельности предприятий - сельское хозяйство. Более 30 % жителей населенного пункта Старый Мутабаш в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Сельскохозяйственная техника на территории сельского поселения находится в гаражах производственной зоны.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

На данный момент деревообрабатывающая промышленность представлена одной пилорамой на северо-востоке населенного пункта. Видом выпускаемой продукции являются пиломатериалы и стройматериалы.

В настоящее время в структуре промышленного производства данная отрасль занимает малозаметное место, что явно не соответствует ее сырьевому потенциалу.

1.6. Объекты культурного наследия

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ на территории проектирования и в непосредственной близости памятников истории и архитектуры не зарегистрировано.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Населенный пункт Старый Мутабаш является центром сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Территория села имеет компактную форму. Основная центральная часть  занята общественной застройкой, которая представлена двумя магазинами, почтовым отделением, администрацией сельского поселения, домом культуры и фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). На северо-востоке от села размещена зона производственных предприятий. Основными производственными предприятиями на территории села являются предприятия, специализирующиеся на сельскохозяйственной продукции.

Под малоэтажную жилую застройку отведены все жилые кварталы населенного пункта. На момент комплексной оценки под индивидуальное жилищное строительство выделены участки на юге.

Через населенный пункт проходит автомобильная дорога районного значения Старые Казанчи – Кшлау-Елга с асфальтированным покрытием, которая является главной улицей населенного пункта - ул. Центральная. Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, проходящих в широтном и меридиональном направлениях.

Развитие населенного пункта будет происходить в южном направлении за  границей населенного пункта.

Территория в границах проекта (существующая территория населенного пункта) составляет 85,9 га.

Баланс территории (существующее положение)

табл. № 7

| Территория | Показатели |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах населенного пункта | 85,9 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 34,39 | 40,0 |
| -усадебная | 34,39 | 40,0 |
| Производственно-коммунальная зона | 1,37 | 1,59 |
| -коммунально-складские объекты | 0,01 |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 2,16 | 2,51 |
| -детских садов, школ | 1,8 |  |
| Зеленые насаждения, в т.ч. | 0,25 | 0,3 |
| -общего пользования | - | - |
| -санитарно-защитные | - | - |
| -водоохранные | - | - |
| -естественные насаждения | 0,25 | 0,3 |
| Улицы, дороги, площадки | 2,46 | 2,86 |
| Территории специального назначения | 0,81 | 0,93 |
| Прочие | 44,47 | 51,81 |

Примечание:

1 Кладбище располагается на юге населенного пункта, 0,8 га располагается в границах, а 0,5 га - за границами населенного пункта.

Свалка ТБО находится за границами населенного пункта.

Кварталы жилой и общественной застройки составляют 37,28 га.

2.2. Население

Динамика численности населения за 2002-2009 год носила отрицательный характер, это связано с тенденцией оттока населения из сельской местности. За последние 3 года наблюдается положительная динамика показателей естественного прироста в населенном пункте (см. таблицу в разделе 1.4 «Система расселения»). Максимальный показатель по численности населенного пункта за последние 3 года был достигнут в 2012 году и составил 249 человек. На сегодняшний день по данным, предоставленным администрацией сельского поселения Мутабашевский сельсовет, селение сельсовета составляет 766 человек.

Количественный состав семьи по с. Старый Мутабаш

по данным администрации района

табл. № 8

| Численность и состав | Показатели |
| --- | --- |
| Население, чел. | 249 |
| Количество семей, всего чел. | 89 |
| Коэффициент семейности | 2,8 |

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд в населенном пункте с. Старый Мутабаш представляет собой усадебную застройку.

- общая площадь жилого фонда составляет - 1,437 тыс. м2;

- домов усадебного типа – 85 ед.;

- жилищная обеспеченность – 5,8 м2/чел;

- по материалу стен, из общего объема жилого фонда:

Каменные - 0,069 тыс.м2 или 4,8 %;

Деревянные - 1, 368 тыс.м2 или 95,2 %;

Информация об износе жилищного фонда администрацией сельского поселения не предоставлена.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д. С. Старый Мутабаш является центром сельского поселения Мутабашевский сельсовет муниципального района Аскинский район. В связи с этим, при расчете обеспеченности населения объектами обслуживания учтены также потребности всего сельсовета.

Расчет нормативных мощностей объектов обслуживания согласно нормам с учетом потребностей населения сельского поселения велся для следующих объектов: общеобразовательной школы, сельской врачебной амбулатории (СВА), детского сада, пожарного депо, торговых объектов, административных объектов и библиотек.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице № 9 ниже по разделу.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

На сегодняшний день дошкольные образовательные учреждения на территории села отсутствуют.

Общеобразовательные школы

По состоянию на 2013 год на территории населенного пункта действует общеобразовательная школа проектной вместимостью 80 учащихся. Всего в настоящий момент в школе обучается 9 учащихся. Обеспеченность населения общеобразовательными учреждениями на 2013 год составляет – 889 %.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населенного пункта осуществляется фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП). Обеспеченность учреждениями здравоохранения составляет 100 %.

Для оказания неотложной помощи населению имеется машина скорой медицинской помощи при ЦРБ Аскинского района в с. Аскино по ул. Ленина, д. 71.

Культурно - досуговые учреждения.

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие населенный пункт, предприятия и учреждения.

Культурное обслуживание населения проводится в одном клубном учреждении (СДК) с залом на 100 мест. Сельская библиотека расположена при здании дома культуры. Мощность библиотеки составляет 9, 69 тыс. ед. Проектом требуется реконструкция существующего дома культуры, так как в настоящий момент здание находится в ветхом состоянии.

Обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями на сегодняшний день намного выше нормативной потребности.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На сегодняшний день спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения на территории села отсутствуют.

Плоскостные спортивные сооружения.

В населенном пункте плоскостные спортивные сооружения представлены спортивной площадкой на территории школы площадью 0,8 га. Обеспеченность объектами физкультуры и спорта для всего населения села на сегодняшний день выше нормативной потребности.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Магазины. В с. Старый Мутабаш на данный момент действуют два магазина смешанной торговли по ул. Центральная.

При существующей численности населения с. Старый Мутабаш нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 75 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 65 м2, что чуть ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 87 %.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

В настоящее время в с. Старый Мутабаш объекты бытового и коммунального обслуживания населения отсутствуют.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения села Старый Мутабаш требуется 1 отделение связи. В селе имеется отделение связи (почта) в здании администрации по ул. Центральная д. 29.

Пожарное депо

В настоящее время пожаротушение в селе осуществляется добровольной пожарной охраной (ДПО) с. Старый Мутабаш, которая располагается в гараже на территории школы. Имеется один автомобиль, марки ГАЗ - 66.

Время прибытия сил пожарной охраны ДПО с. Старый Мутабаш соответствует нормативному показателю Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (рес. от 18.07.2011) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.08.2011). Время пребывания по техническому регламенту (10 мин – для городов, 20 мин. – для сельской местности).

Кладбища

В с. Старый Мутабаш имеется кладбище, расположенное на юге населенного пункта, 0,8 га располагается в границах, а 0,5 га за границами населенного пункта. Заполненность кладбища составляет 70 %. Площадь свободной территории составляет – 0,39 га.

Нормативная потребность населения составляет 0,06 га, следовательно, обеспеченность равна 650 %.

Потребность существующего населения с. Старый Мутабаш в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения с. Старый Мутабаш (Согласно ТСН РБ), необходимых на существующую численность – 249 человек, представлен в нижеследующей таблице № 10.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что населенный пункт Старый Мутабаш недостаточно обеспечен объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Через весь населенный пункт с севера на юг проходит дорога местного значения, главная дорога с. Старый Мутабаш – ул. Центральная.

Сетка улиц в существующей застройке носит регулярно-прямоугольный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся за границей села.

Общая протяженность улиц и дорог с. Старый Мутабаш составляет 3,85 км. Оценка улично-дорожной сети населенного пункта с. Старый Мутабаш показала, что 21 % дорог деревни не имеют твердое усовершенствованное покрытие. Дороги с щебеночным покрытием расположены на территории усадебной застройки. Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам. Показатели улично-дорожной сети (существующие) представлены в таблице № 11.

Показатели улично-дорожной сети с. Старый Мутабаш

табл. № 11

| № | Наименование территории | Существ. положение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Протяженность, км | Площадь покрытия, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дорога местного значения | 0,33 | 0,2 |
| 2 | Главная улица | 1,19 | 0,9 |
| 3 | Улицы в жилой застройке основные | 2,19 | 1,28 |
| 4 | Улицы в жилой застройке второстепенные | - | - |
| 5 | Проезды | 0,14 | 0,08 |
| 6 | Дороги в промышленной зоне | - | - |
| 7 | Прочие (хозяйственные проезды) | - | - |
| 8 | Пешеходные дорожки | - | - |
|  | Итого | 3,85 | 2,46 |

Главная улица с. Старый Мутабаш, на которой разместились основные административные здания населенного пункта, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Центральная - имеет сообщение с дорогой местного значения, общая протяженность главной дороги составляет – 1,19 км. Основные улицы населенного пункта: ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Ключевая, ул. Гаражная, связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой, их общая протяженность в границах населенного пункта составляет 2,19 км. Улицы достаточно широкие, 65 % имеют твердое покрытие.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в населенном пункте – автомобильный. Движение маршрутного транспорта осуществляется рейсовым автобусом, по  маршруту д. Новые Казанчи – с. Аскино. Отправление автобусов производится от автобусной остановки, расположенной по дороге местного значения, напротив школы.

Наличие личных автотранспортных средств

табл. № 12

| № | Наименование | Еденица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Грузовые автомобили | шт. | 10 |
| 2 | Легковые автомобили | шт. | 25 |
| 3 | Автобусы | шт. | - |
| 4 | Мотоциклы | шт. | - |
| 5 | Тракторы | шт. | 2 |

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- ближайшие существующие автозаправочные станции (АЗС) расположены в районном центре с. Аскино и в с. Старые Казанчи.

- автостанция и станция технического обслуживания расположенны в районном центре с. Аскино.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Дорожно-ремонтные организации Аскинского района.

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в Аскинском районе осуществляет Аскинское ДРСУ.

Железнодорожный транспорт.

Ближайшая железнодорожная станция – Куеда, расположенная от с. Старый Мутабаш в 80 км. Принадлежность: Пермская область, Горьковская железная дорога, Ижевское отделение.

Воздушный транспорт

Для населения с. Старый Мутабаш ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа», который находится на расстоянии 213 км.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия.

Главными отраслями промышленности населенного пункта являются предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является наиболее крупным и стратегически важным сектором экономики села. Состояние и уровень развития сельского хозяйства во многом определяют продовольственную безопасность и социальную стабильность в населенном пункте.

На данный момент на территории района функционирует зерноток, а так же личные подсобные хозяйства.

По состоянию на 01.01.2013 года поголовье скота во всех категориях хозяйств составило: КРС - всего 178 голов, в том числе коров 82 головы, 225 голов овец и птицы 800 голов.

Основными проблемами развития сельского хозяйства района в целом являются: недостаточное выделение бюджетных средств, износ основных фондов более 70%, отсутствие централизованного снабжения специальной техникой, низкая техническая оснащенность основными фондами.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность

На данный момент деревообрабатывающая промышленность представлена одной пилорамой на северо-востоке населенного пункта. Видом выпускаемой продукции являются пиломатериалы и стройматериалы.

В настоящее время в структуре промышленного производства данная отрасль занимает малозаметное место, что явно не соответствует ее сырьевому потенциалу.

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

Водоснабжение жителей с. Старый Мутабаш состоит из индивидуального водопользования (индивидуальные колодцы, неглубокие индивидуальные скважины) и общественного водопользования (общественные колодцы).

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время в с. Старый Мутабаш централизованная система канализации отсутствует.

В связи с этим, проектом предлагается строительство очистных сооружений (БОС) на юго-западе от населенного пункта, сброс очищенных стоков осуществлять в реку Мута.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, газовое, АОГВ. Для отопления здания школы используется котельная, которая топится дровами.

2.7.4. Газоснабжение

В настоящее время в с. Старый Мутабаш газоснабжение отсутствует.

2.7.5. Электроснабжение

Электроснабжение с. Старый Мутабаш осуществляется от подстанции 35/10 Кв «Казанчи», 2 трансформатора мощностью 5 МВА – основное питание.

ООО «Аскинсксельэнерго» обеспечивает электрической энергией все производственные, социально-бытовые объекты и население района.

Низковольтное напряжение распределяется от 5-ти трансформаторных подстанций, местной электростанции нет.

Типы линий электроснабжения по населенному пункту - воздушные на опорах.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

Телефонизация села Старый Мутабаш осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь», тип телефонной станции – VOP 72. Емкость станции монтированная – 72 номера, задействованная - 59, количество абонентов на сегодняшний день - 72. Год введения в эксплуатацию – 2012 г.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующих АТС. Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

2.7.7. Телевидение

Обеспечение жителей населенных пунктов Аскинского района телевизионным вещанием осуществляется с помощью существующих телевизионных ретрансляторов. Телевизионный передатчик транслируют программы ОРТ, РТР и БСТ.

Глава 3. Экономическая база развития c. Старый Мутабаш

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития с. Старый Мутабаш был проведен анализ градостроительных условий её развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в селе санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов как загазованность воздуха, загрязнение водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития населенного пункта, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально – культурно - бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенного пункта выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятость в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь ввиду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенного пункта, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенного пункта в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития с. Старый Мутабаш

Основные параметры развития населенного пункта на ближайшую перспективу определяются в контексте:

- территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территорий северо-восточного региона РБ (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский районы);

- социально-экономического положения сельского поселения Мутабашевский сельсовет;

- инвестиционного паспорта муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан.

Основные направления развития с. Старый Мутабаш:

- поиск и использование резервов развития населенного пункта (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенного пункта видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенного пункта;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета районного центра;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития населенного пункта

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития, экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку села.

К объектам градостроительного значения в с. Старый Мутабаш относятся:

- предприятия сельского хозяйства: зерноток;

- пилорама;

- предприятия, учреждения внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения межпоселкового значения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений с. Старый Мутабаш с районными центром Аскинского района достаточно широк – это производственно-экономические связи и обслуживание. В с. Старый Мутабаш развиты также связи социального характера: здравоохранения, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Прогноз населения в системе расселения.

Населенный пункт Старый Мутабаш находится на расстоянии 37 км от районного центра с. Аскино. Транспортная доступность является причиной того, что 80 % трудоспособного населения села занято на градообразующих и обслуживающих предприятиях районного центра.

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов. Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевидение, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров в населенном пункте. Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, культурно-бытового обслуживания.

В населенном пункте располагаются учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Населенный пункт развивается как производственный узел Аскинского района с выраженной функцией сельскохозяйственного направления.

При определении прогнозной численности населения с. Старый Мутабаш на расчётные периоды учитывалась специфика развития села, производственной зоны и реальная динамика демографических процессов в районе, республике и стране.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока, а так же роста естественного прироста населения.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

Базовыми направлениями развития промышленности в селе служат предприятия сельского хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности. В дальнейшем эти виды экономической деятельности сохранят свою перспективность и приоритетность при их существенной реструктуризации, увеличении объемов, выпуске новых видов изделий.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства Мутабашевского сельского поселения – растениеводство и животноводство. Количество занятых в сельском хозяйстве - 10 человек или 8,13 % занятого населения села.

Лесная и деревообрабатывающая промышленность.

В настоящее время в структуре промышленного производства данная отрасль занимает малозаметное место. В с. Старый Мутабаш она представлена единственной пилорамой, которая располагается северо-востоке населенного пункта. Количество занятых на пилораме - 2 человека, что составляет 1,6 % занятого населения села.

Торгово-закупочные предприятия.

Магазины. В с. Старый Мутабаш на данный момент действует два частных магазина, все магазины смешанной торговли и располагаются по ул. Центральная.

При существующей численности населения с. Старый Мутабаш нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 75 м2 торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 65 м2, что чуть ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 87 %.

Итого в сфере торговли заняты 5 человек или 4,1 % занятого населения села.

Коммунальное хозяйство.

В сфере распределения электроэнергии, газа территорию населенного пункта обслуживают следующие предприятия: 	ООО «Аскинсксельэнерго», Аскинский РУС и АО «Баштрансгаз».

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания с. Старый Мутабаш представлена работниками школы, администрации сельского поселения, фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП), добровольной пожарной охраны (ДПО), почты, библиотеки и сельского дома культуры (СДК). Проектом предлагается обеспечить нормативный уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями. Итого, в сфере обслуживания занято – 28 человек или 22,8 % трудоспособного населения села.

Транспортная деятельность

Строительство, ремонт, содержание дорог и искусственных сооружений в Аскинском районе осуществляет Аскинское ДРСУ.

Связь

Связь в с. Старый Мутабаш представлена компанией ОАО «Башинформсвязь». Услуги беспроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В связи с небольшим наличием на территории населенного пункта градообразующих предприятий согласно справке администрации сельского поселения лишь 20 % трудоспособных заняты на предприятиях села. Более 80 % из них выезжают на заработки за территорию населенного пункта.

Структура градообразующих кадров с. Старый Мутабаш

табл. № 13

| № | Распределение трудовых ресурсов | Сущ. на 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. чел | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Население всего |  | 249 | 100 |
| Численность занятого населения, всего |  | 123 | 49,4 |
| 1 | Сельское хозяйство | 10 | 4,0 |
| 2 | Лесное хозяйство | 2 | 0,8 |
| 3 | Строительство | - | - |
| 4 | Коммунальное хозяйство | 2 | 0,8 |
| 5 | Торгово-закупочные предприятия | 5 | 2,0 |
| 6 | Учебные заведения | 15 | 6,0 |
| 7 | Учреждения обслуживания внепоселкового значения | 13 | 5,2 |
| Итого градообразующего населения |  | 47 | 18,9 |

Примечание:

* Данные о численности трудовых ресурсов в сфере сельского хозяйства приведены без учета людей, занятых в личных подсобных хозяйствах.

3.4. Численность населения

3.4.1. Расчет численности населения по методу трудового баланса

Численность населения определяется по формуле:

100хА

Н = ---------------------------------- ,

Т – а – n – b + m - В

Приведенной в СНиП II-60-75, где:

А - абсолютная численность градообразующих кадров на расчетный срок:

Расчетный срок – 105 чел.;

Т - численность населения в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

Расчетный срок – 60 %;

а - удельный вес занятых в домашнем хозяйстве в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

Расчетный срок – 17 %;

b - удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на расчетный срок:

Расчетный срок – 18 %;

n - удельный вес неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте на расчетный срок:

Расчетный срок – 1,35%;

m - удельный вес работающих пенсионеров на расчетный срок:

Расчетный срок – 15 %;

B - удельный вес обслуживающих групп населения на расчетный срок:

Расчетный срок – 20 %;

На расчетный срок строительства с. Старый Мутабаш:

105х 100

Н расч.срок = ----------------------------------- = 563 человека

60-17-18-1,35+15-20

Проектом принята следующая численность населения:

- на расчетный срок строительства	 - 563 человека.

3.4.2. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Расчет предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

Численность населения с. Старый Мутабаш на проектируемый период (II кв. 2013 г.), согласно данным администрации Мутабашевского сельского поселения, составляет 249 человек.

На расчетный срок строительства (2033 г.) проектом предлагается освоение территории на юге населенного пункта. Здесь запроектировано 112 участков для проживания 112 х 2,8=314 человек.

Общее количество населения села на конец расчетного срока к 2033 году составит: 249+314=563 человека.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 563:85,9 га=6,55 чел./га.

Исходные данные для проектирования